双扉脉动真空灭菌器上机前注意事项

- 熟知双扉脉动真空灭菌器的操作流程。

- 操作者必须持有特种容器上岗工作证才可以进行操作，而且观摩操作2-3次后才可独立进行操作。

- 待灭菌物品需分类包装，分为丝织物品、玻璃物品、金属物品和培养基等。根据灭菌物品的类别进行相应灭菌程序的选择。

- 对不同类型、不同灭菌要求的物品，如敷料和液体等，切勿放在一起灭菌，以免造成损失。

- 待灭菌物品的包装和容器要合适。如金属过滤器可用双层包布包装；试管用线绳捆扎，以不松动散开为宜，不宜过紧。培养瓶、离心管可用专用铝盒包装，离心管等可用金属桶包装等。

- 待灭菌物品摆放应合理。消毒物品过多或放置不当都可影响灭菌效果。灭菌器腔内物品不能过挤，不超过锅内容量。物品装放时，上下左右均应交叉错开，留出缝隙， 使蒸汽容易穿透。大消毒包应立着放上层, 小包放下层。

- 灭菌液体时，应将液体灌装在耐热玻璃瓶中，不超过3/4体积，瓶盖不要拧紧。

- 高压灭菌之前，将真空泵（在机房内）提前打开。

- 高压灭菌之前，一定要看好水位是否合适。